______________________________________________________2004R0794 — UA— 20.05.2004 — 000.002 – 1
_______________________________________________________1976L0211 — UA— 29.09.1978— 001.001 – 1

Цей документ слугує інструментом документації, і укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст
▼B 
















ДИРЕКТИВА РАДИ
від 20 січня 1976 року
про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих продуктів 
(76/211/ЄЕС)

(ОВ L 46, 21.02.1976, С. 1)

	Із змінами, внесеними:
	

	
	
	Офіційний вісник

	
	
	No
	С.
	Дата

	►M1       Директива Комісії 78/891/ЄЕС від 28 вересня 1978 року
	
	L 311           
	21
	4.11.1978


▼B
ДИРЕКТИВА РАДИ
від 20 січня 1976 року
про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи об’ємом окремих розфасованих продуктів
(76/211/ЄЕС)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства та, зокрема, його статтю 100,
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (
),
Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (
),
Оскільки у більшості держав-членів умови представлення для продажу продуктів в упаковках є предметом обов’язкових підзаконних актів, які є різними у державах-членах, що перешкоджає торгівлі такими розфасованими продуктами; оскільки такі положення мають бути наближені;
Оскільки, аби споживачі мали змогу отримати вірну інформацію, має бути представлений метод позначення на упаковці номінальної маси чи об’єму продукту, що міститься в упаковці;
Оскільки також необхідно вказати допустимі негативні похибки у вмісті упаковок і оскільки має бути визначений контрольний метод для здійснення такого контролю, аби забезпечити відповідність розфасованих продуктів встановленим положенням;
Оскільки стаття 16 Директиви Ради 71/316/ЄЕС від 26 липня 1971 року про наближення законів держав-членів про спільні положення для вимірювальних інструментів та методів метрологічного контролю (
) зі змінами, внесеними Актом про приєднання (
), говорить, що гармонізація вимог щодо реалізації окремих продуктів, зокрема, в частині вимірювання та маркування розфасованих кількостей, може регулюватися окремими директивами;
Оскільки надто швидкі зміни у засобах визначення кількості, встановлених національним законодавством держав-членів, а також організація нових систем контролю та ухвалення нової системи вимірювань зумовлять складнощі в окремих державах-членах, для таких держав-членів має бути передбачений перехідний період; оскільки таке положення не повинне заважати торгівлі в межах Співтовариства відповідними продуктами та не повинне завдавати шкоди імплементації Директиви в інших державах-членах,
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1

Ця Директива стосується упаковок, що містять продукти, за винятком упаковок, зазначених у Директиві Ради 75/106/ЄЕС від 19 грудня 1974 року про наближення законів держав-членів про компонування за об’ємом окремих розфасованих рідин (
), та призначених для продажу в номінальних кількостях постійних одиниць, що:
- дорівнюють значенням, визначеним пакувальником,

- виражені в одиницях маси чи об’єму,

▼B
- є не менше 5 г чи 5 мл та не більше 10 кг чи 10 л.

Стаття 2

1. Розфасований продукт у значенні цієї Директиви – це поєднання продукту та індивідуальної упаковки, в яку він упакований.
2. Продукт фасується тоді, коли він поміщається в упаковку будь-якої природи без присутності покупця, і кількість продукту, що міститься в упаковці, має визначене значення і не може бути змінена без відкриття упаковки або її помітної модифікації.

Стаття 3
1. Упаковки, на яких може бути знак ЄЕС, встановлений у пункті 3.3 додатку І, - це упаковки, які відповідають вимогам цієї Директиви та додатку І до неї.

2.  Вони піддаються метрологічному контролю на умовах, визначених у секції 5 додатку І та у додатку ІІ.

Стаття 4

1. На всіх упаковках, зазначених у статті 3, має бути зазначено, відповідно до додатку І, маси чи об’єму продукту, відомі як «номінальна маса» чи «номінальний об’єм», що його вони повинні містити.
2. На упаковках, що містять рідкі продукти, позначається їх номінальний об’єм, а на упаковках, що містять інші продукти, позначається їх номінальна маса, за винятком випадку, коли торгова практика чи національні підзаконні акти передбачають інше, та випадку норм Співтовариства, що передбачають інше.

3. Якщо торгова практика чи національні підзаконні акти не є ідентичними в усіх державах-членах відносно категорії продуктів чи типу упаковки, на таких упаковках має бути вказана принаймні метрологічна інформація, що відповідає торговій практиці чи національним підзаконним актам, що діють у країні походження.
4. До закінчення перехідного періоду, протягом якого використання англійських одиниць виміру, наведених у додатку ІІ до Директиви Ради 71/354/ЄЕС від 18 жовтня 1971 року про наближення законів держав-членів про одиниці виміру (
) зі змінами, внесеними Актом про приєднання, дозволяється у Співтоваристві, зазначення номінальної маси та/чи номінального об’єму вмісту, виражених в одиницях виміру СІ відповідно до пункті 3.1 додатку І до цієї Директиви, за бажанням Великої Британії чи Ірландії супроводжується на їх національних територіях зазначенням еквівалентного значення в англійських одиницях виміру, що обчислюються за допомогою таких коефіцієнтів переводу:

1 г = 0,0353 унції (евердьюпойс),

1 кг = 2,205 фунтів,

1 мл = 0,0352 рідкої унції,

1 л = 1,760 пінт або 0,220 галона.
Стаття 5

Держави-члени не можуть відмовляти, забороняти або обмежувати випуск на ринок розфасованих продуктів, що відповідають вимогам та тестам, встановленим у цій Директиві, з причин, що стосуються позначень, які мають бути на таких розфасованих продуктах відповідно до цієї Директиви, визначення їхнього об’єму чи маси або методів їх визначення чи перевірки.
Стаття 6

▼B
Зміни, необхідні для приведення вимог додатків І та ІІ до цієї Директиви у відповідність до поточного стану технічного прогресу, ухвалюються згідно з процедурою, встановленою у статтях 18 та 19 Директиви 71/316/ЄЕС.

Стаття 7

1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні положення для виконання цієї Директиви протягом 18 місяців та невідкладно повідомляють про це Комісію.
2. Як відступ від частини 1, Бельгія, Ірландія, Нідерланди та Велика Британія можуть відкласти імплементацію цієї Директиви та додатків до неї до найпізніше 31 грудня 1979 року.
3. У період, коли ця Директива не є чинною у державі-члені, така держава-член не запроваджує суворіші заходи контролю стосовно кількості, що міститься в упаковках, на які поширюється дія цієї Директиви і які надходять з інших держав-членів, аніж заходи контролю, що діяли на момент ухвалення цієї Директиви.
4. У той самий період держави-члени, які імплементували цю Директиву, приймають ті розфасовані продукти, що надходять з держав-членів, на які поширюється дія відступу, передбаченого частиною 2 цієї статті, які відповідають вимогам секції 1 додатку І, навіть якщо на них немає знаку ЄЕС, зазначеного у пункті 3.3 додатку І, на тій самій основі та на тих самих умовах, що й розфасовані продукти, які відповідають усім вимогам цієї Директиви.
5. Перевірки, передбачені секцією 5 додатку І, здійснюються компетентними органами держави-члена, що є країною походження, якщо розфасовані продукти, вироблені поза межами Співтовариства, ввозяться на територію Співтовариства до держави-члена, яка ще не імплементувала цю Директиву відповідно до цієї статті.
6. Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного законодавства, що їх вони ухвалюють у сфері, на яку поширюється дія цієї Директиви.

Стаття 8

Ця Директива адресована державам-членам.

▼B
ДОДАТОК І

1. 
ЦІЛІ

Розфасовані продукти, на які поширюється дія цієї Директиви, компонуються у такий спосіб, аби вони відповідали таким вимогам:
1.1. фактичний вміст упаковки не є в середньому меншим за номінальну кількість;
1.2. частка упаковок з негативною похибкою, що перевищує допустиму негативну похибку, встановлену у пункті 2.4, є достатньо невеликою, і тому партії розфасованих продуктів відповідають вимогам тестів, описаних у додатку ІІ;
1.3. на жодному розфасованому продукті з негативною похибкою, що вдвічі перевищує допустиму негативну похибку, наведену в таблиці у пункті 2.4, не має бути знаку ЄЕС, передбаченого пунктом 3.3.

2.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Номінальна кількість (номінальна маса чи номінальний об’єм) вмісту упаковки – це маса чи об’єм, вказаний на упаковці, тобто кількість продукту, що міститься в упаковці.

2.2. Фактичний вміст упаковки – це кількість (маса чи об’єм) продукту, що в ній міститься фактично. В усіх операціях з перевірки кількості продуктів, вираженої в одиницях об’єму, значення, що використовується для фактичного вмісту, визначається за температури 20ºС або коригується до неї, незалежно від того, за якої температури здійснювалося пакування чи перевірка. Проте це правило не застосовується до продуктів глибокої заморозки та заморожених продуктів, кількість яких виражається в одиницях об’єму.
2.3. Негативна похибка розфасованого продукту – це кількість, на яку фактичний вміст його упаковки є меншим за номінальну кількість.
▼М1
2.4. Допустима негативна похибка у вмісті упаковки встановлюється відповідно до наведеної нижче таблиці:

	Номінальна кількість Qn у грамах (мілілітрах)
	Допустима негативна похибка

	
	у % від Qn
	у г (мл)

	від 5 до 50

від 50 до 100

від 100 до 200

від 200 до 300

від 300 до 500

від 500 до 1000

від 1000 до 10000
	9

-

4,5

-

3

-

1,5
	-

4,5

-

9

-

15

-


При використанні таблиці значення допустимої негативної похибки, зазначені в таблиці у відсотках, що обчислюються в одиницях маси чи об’єму, округляються до десятої частки грама чи мілілітра.
▼B
3.
НАДПИСИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

На упаковках усіх розфасованих продуктів, скомпонованих відповідно до цієї Директиви, мають бути такі позначення, що наносяться на них таким чином, аби вони були незмивними, розбірливими та видимими за нормальних умов представлення:
▼М1
3.1. Номінальна кількість (номінальна маса чи номінальний об’єм), виражена у кілограмах, грамах, літрах, сантилітрах чи мілілітрах та позначена цифрами заввишки щонайменше 6 мм, якщо номінальна кількість 
▼М1
перевищує 1000 г або 100 сл, щонайменше 4 мм, якщо вона становить від 200 до 1000 г або від 20 до 100 сл, щонайменше 3 мм, якщо становить від 50 до 200 г або від 5 до 20 сл, та щонайменше 2 мм, якщо становить не більше 50 г або 5 сл, і позначення одиниці виміру, що використовується, або, за необхідності, назва одиниці виміру відповідно до Директиви 71/354/ЄЕС зі змінами, внесеними Директивою 76/770/ЄЕС.
Позначення англійськими одиницями робляться літерами та цифрами, розміри яких не перевищують розміри відповідних позначень в одиницях СІ.

▼B
3.2. позначення або надпис, що дає можливість відповідним департаментам ідентифікувати пакувальника, особу, яка організує пакування, або імпортера, підприємство якого зареєстроване у Співтоваристві;
3.3. маленька літера «е», щонайменше 3 мм заввишки, розміщена у тому самому полі зору, що й зазначення номінальної маси чи номінального об’єму, яка являє собою гарантію пакувальника чи імпортера, що розфасований продукт відповідає вимогам цієї Директиви.
Ця літера має форму як на кресленні, що міститься у секції 3 додатку ІІ до Директиви 71/316/ЄЕС.

Стаття 12 зазначеної Директиви застосовується з відповідними змінами.

4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАКУВАЛЬНИКА ЧИ ІМПОРТЕРА

Пакувальник чи імпортер відповідає за забезпечення відповідності розфасованих продуктів вимогам цієї Директиви.

Кількість продукту, що міститься в упаковці (або пакувальна кількість), відома як «фактичний вміст», визначається чи перевіряється за масою або об’ємом під відповідальність пакувальника та/чи імпортера. Визначення чи перевірка здійснюється за допомогою законного вимірювального інструменту, придатного для здійснення необхідних операцій.
Перевірка може бути здійснена шляхом вибіркового контролю.

Якщо фактичний вміст не визначається, перевірка, здійснювана пакувальником, організується таким чином, щоб була ефективно забезпечена кількість вмісту.

Ця умова задовольняється, якщо пакувальник здійснює виробничі перевірки відповідно до процедур, визнаних компетентними департаментами держави-члена, та якщо він надає таким департаментам документи з результатами таких перевірок, аби підтвердити, що такі перевірки разом з усіма виправленнями та корективами, що є необхідними, здійснені належним чином.
У випадку ввезення розфасованих продуктів з країн, що не є членами ЄЕС, імпортер замість вимірювання та перевірки може надати підтвердження, що він має усі необхідні гарантії для того, щоб взяти на себе відповідальність.

У випадку розфасованих продуктів у кількостях, виражених в одиницях об’єму, один з кількох методів забезпечення відповідності вимогам з вимірювання та перевірки передбачає використання (при компонуванні розфасованого продукту) типу вимірювальної ємності, визначеного у відповідній директиві, яка наповнюється за умов, описаних у зазначеній директиві та у цій Директиві.

▼М1
5.
ПЕРЕВІРКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ КОМПЕТЕНТНИМИ ДЕПАРТАМЕНТАМИ В ПРИМІЩЕННЯХ ПАКУВАЛЬНИКА ЧИ ІМПОРТЕРА АБО ЙОГО АГЕНТА, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО У СПІВТОВАРИСТВІ

▼М1
Перевірки для забезпечення відповідності розфасованих продуктів положенням цієї Директиви здійснюються компетентними департаментами держав-членів 
шляхом вибіркового контролю в приміщеннях пакувальника або, якщо це неможливо, в приміщеннях імпортера чи його агента, зареєстрованого у Співтоваристві.
Ця перевірка зі статистичним вибірковим контролем здійснюється згідно з прийнятими методами інспектування на предмет прийняття якості. Її ефективність є порівнянною з ефективністю контрольного метода, описаного в додатку ІІ.
Отже, що стосується критерію щодо мінімального вмісту, план вибіркового контролю, що використовується державою-членом, вважається порівнянним з планом, рекомендованим у додатку ІІ, якщо абсциса точки ординати 0,10 на операційній характеристичній кривій першого плану (імовірність прийняття партії = 0,10) відхиляється менш ніж на 15% від абсциси відповідної точки на операційній характеристичній кривій плану вибіркового контролю, рекомендованого у додатку ІІ.
Що стосується критерію щодо середнього значення, яке обчислюється за допомогою методу стандартного відхилення, план вибіркового контролю, що використовується державою-членом, вважається порівнянним з планом, рекомендованим у додатку ІІ, якщо, беручи до уваги операційні характеристичні криві двох планів, для яких віссю абсцис є 
[image: image1.wmf]s

m

Q

n

-

 (
), абсциса точки ординати 0,10 на кривій першого плану (імовірність прийняття партії = 0,10) відхиляється менш ніж на 0,05 від абсциси відповідної точки на кривій плану вибіркового контролю, рекомендованого в додатку ІІ.
▼B
6.
ІНШІ ПЕРЕВІРКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ КОМПЕТЕНТНИМИ ДЕПАРТАМЕНТАМИ


Ця Директива не виключає будь-яких перевірок, що можуть бути здійснені компетентними департаментами держав-членів на будь-якому етапі процесу реалізації, зокрема, для потреб верифікації того, що розфасовані продукти відповідають вимогам цієї Директиви.

Частина 2 статті 15 Директиви 71/316/ЄЕС застосовується з відповідними змінами.

▼М1
ДОДАТОК ІІ

Цей додаток встановлює процедури для контрольного методу статистичної перевірки партій розфасованих продуктів, аби забезпечити відповідність вимогам статті 3 Директиви та секції 5 додатку І до неї.
1.
ВИМОГИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ВМІСТУ УПАКОВОК

Фактичний вміст упаковок може бути визначений безпосередньо за допомогою інструментів зважування чи інструментів визначення об’єму або, у випадку рідин, опосередковано шляхом зважування розфасованого продукту та визначення його густини.
Незалежно від того, який метод використовується, похибка, зроблена при визначенні фактичного вмісту упаковки, не повинна перевищувати однієї п’ятої допустимої негативної похибки для номінальної кількості у відсотках.

Процедура визначення фактичного вмісту упаковки може бути предметом внутрішніх підзаконних актів у кожній державі-члені.

2.
ВИМОГИ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ПАРТІЙ РОЗФАСОВАНИХ ПРОДУКТІВ

Перевірка розфасованих продуктів здійснюється шляхом вибіркового контролю в два етапи:
- перевірка фактичного вмісту кожної упаковки у вибірці,
- перевірка середнього значення фактичного вмісту упаковок у вибірці.

Партія розфасованих продуктів вважається прийнятною, якщо результати обох цих перевірок задовольняють критерії прийняття.

По кожній з цих перевірок існує два плани вибіркового контролю:

- план для неруйнуючого тестування, тобто тестування, яке не передбачає розкриття упаковки,
- план для руйнуючого тестування, тобто тестування, яке передбачає розкриття чи порушення цілісності упаковки.

З причин економії та доцільності другий тест обмежується абсолютно необхідним мінімумом; він є менш ефективним за неруйнуючий тест.
Отже, руйнуючий тест проводиться лише тоді, коли провести неруйнуючий тест неможливо. Як правило, він не застосовується до партій, кількість одиниць в якій є меншою за 100.

2.1. Партії розфасованих продуктів

2.1.1. Усі розфасовані продукти в партії мають ту саму номінальну кількість, є того самого типу та тієї самої серії, упаковані в тому самому місці. Обсяг партії обмежується кількостями, встановленими нижче.

2.1.2. Якщо розфасовані продукти перевіряються у кінці пакувальної лінії, кількість у кожній партії дорівнює максимальній годинній продуктивності пакувальної лінії, без жодних обмежень щодо обсягу партії.
2.1.3. Для партій, що складаються з менш ніж 100 розфасованих продуктів, неруйнуючий тест, якщо проводиться, є 100%.
2.1.4. До проведення тестів, описаних у пунктах 2.2 та 2.3, з партії випадковим чином береться достатня кількість розфасованих продуктів, аби можна було здійснити перевірку, що вимагає більшої вибірки.

Для другої перевірки необхідна вибірка береться випадковим чином з першої вибірки та позначається.

Процес позначення завершується до початку операцій з вимірювання.

2.2. Перевірка фактичного вмісту упаковки

▼М1
Мінімальний прийнятний вміст обчислюється шляхом вирахування допустимої негативної похибки для відповідного вмісту з номінальної кількості розфасованого продукту.

Упаковки в партії, фактичний вміст яких є меншим за мінімальний прийнятний вміст, вважаються дефектними.
2.1. Неруйнуюче тестування

Неруйнуючий тест проводиться відповідно до плану подвійного вибіркового контролю як показано в таблиці нижче:
Перша кількість упаковок, що перевіряються, дорівнює кількості одиниць у першій вибірці, як зазначено в плані:

- якщо кількість дефектних одиниць, виявлених у першій вибірці, є меншою чи дорівнює першому критерію прийняття, партія вважається прийнятною для потреб цієї перевірки,

- якщо кількість дефектних одиниць, виявлених у першій вибірці, дорівнює або є більшою за перший критерій неприйняття, партія відбраковується,
- якщо кількість дефектних одиниць, виявлених у першій вибірці, знаходиться між першим критерієм прийняття та першим критерієм неприйняття, перевіряється друга вибірка, кількість одиниць в якій вказується у плані.

Дефектні одиниці, виявлені у першій та другій вибірках, об’єднуються, і:
- якщо сумарна кількість дефектних одиниць є меншою або дорівнює другому критерію прийняття, партія вважається прийнятною для потреб цієї перевірки,

- якщо сумарна кількість дефектних одиниць дорівнює або є більшою за другий критерій неприйняття, партія відбраковується.

	Кількість у партії
	Вибірки
	Кількість дефектних одиниць

	
	Порядок
	Кількість
	Сумарна кількість
	Критерій прийняття
	Критерій неприйняття

	Від 100 до 500
	Перша

Друга
	30

30
	30

60
	1

4
	3

5

	Від 501 до 3200
	Перша

Друга
	50

50
	50

100
	2

6
	5

7

	3201 та більше
	Перша

Друга
	80

80
	80

160
	3

8
	7

9


2.2. Руйнуюче тестування
Руйнуючий тест може бути проведений згідно з планом одинарного вибіркового контролю, наведеним нижче, та використовується лише для партій, що складаються зі ста або більше одиниць.

Кількість розфасованих продуктів, що перевіряються, дорівнює 20.

- Якщо кількість дефектних одиниць, виявлених у вибірці, є меншою або дорівнює критерію прийняття, партія розфасованих продуктів вважається прийнятною.

- Якщо кількість дефектних одиниць, виявлених у вибірці, дорівнює або є більшою за критерій неприйняття, партія розфасованих продуктів відбраковується.
	Кількість у партії
	Кількість у вибірці
	Кількість дефектних одиниць

	
	
	Критерій прийняття
	Критерій неприйняття

	Будь-яка (≥ 100)
	20
	1
	2


▼B
2.3. Перевірка середнього фактичного вмісту окремих упаковок, що складають партію
2.3.1. Партія розфасованих продуктів вважається прийнятною для потреб цієї перевірки, якщо середнє значення х = 
[image: image2.wmf]n

x

i

å

 фактичного вмісту хі n упаковок у вибірці є більшим за значення:

[image: image3.wmf])

1

(

n

t

n

s

Q

a

-

×

-


У цій формулі:

Qn



= номінальна кількість розфасованого продукту,

n

= кількість розфасованих продуктів у вибірці для цієї перевірки,

s 

= розрахункове стандартне відхилення фактичного вмісту партії,

t(1-α)
= довірчий рівень 0,995 розподілу Стьюдента зі ступенем свободи v = n-1.
2.3.2. Якщо хі – визначене значення фактичного вмісту і-ої одиниці у вибірці, що містить n одиниць, то:
2.3.2.1. середню величину визначених значень для вибірки одержуємо за такою формулою:
Х = 
[image: image4.wmf]n

x

n

i

1

i

i

å

=

=


2.3.2.2. і розрахункове значення стандартного відхилення s – таким чином:

- сума квадратів визначених значень: 
[image: image5.wmf]å

=

=

n

i

1

i

2

i

)

x

(


- квадрат суми визначених значень: 
[image: image6.wmf]2

n

i

1

i

i

x

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

å

=

=


- скоригована сума SC = 
[image: image7.wmf](

)

2

n

i

1

i

i

n

i

1

i

2

i

x

n

1

x

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

å

å

=

=

=

=


- розрахункове значення дисперсії: v = 
[image: image8.wmf]1

n

SC

-


розрахункове значення стандартного відхилення: s = 
[image: image9.wmf]v


2.3.3. Критерії прийняття чи неприйняття партії розфасованих продуктів для перевірки середньої величини:

2.3.3.1. Критерії для неруйнуючого тестування

	Кількість у партії
	Кількість у вибірці
	Критерії

	
	
	Прийняття
	Неприйняття

	Від 100 до 500 включно

> 500
	30

50
	Х ≥ Qn – 0,503s

X ≥ Qn – 0,379s
	X < Qn – 0,503s

X < Qn – 0,379s


2.3.3.2. Критерії для руйнуючого тестування
	Кількість у партії
	Кількість у вибірці
	Критерії

	
	
	Прийняття
	Неприйняття

	Будь-яка (≥ 100)
	20
	Х ≥ Qn – 0,640s
	X < Qn – 0,640s


� ОВ С 48, 25.04.1974, С. 21.


� ОВ С 109, 19.09.1974, С. 16.


� ОВ L 202, 6.09.1971, С. 1.


� ОВ L 73, 27.03.1972, С. 14.


� ОВ L 42, 15.02.1975, С. 1.


� ОВ L 243, 29.10.1971, С. 29.


� m = фактичне середнє значення для партії.





_1222031153.unknown

_1222031587.unknown

_1222031875.unknown

_1222031985.unknown

_1222031851.unknown

_1222031564.unknown

_1222030231.unknown

_1222030322.unknown

_1222030172.unknown

